OBJET

Cette instruction décrit la méthode de changement des tables de découpe des machines de découpe laser Orion.

DIFFUSION

Poste de découpe laser

| Date | Description des changements |
| --- | --- |

| Rédigé par : | L.WURTH |
| --- | --- |
| Vérifié par : | J.DIAS |
| Approuvé par : | M.GIRARDCLOS |

1 / Démonter les martyres usagers :

A l’aide du palan et de chaines, retirer  l’ensemble des anciens martyrs

2/ Nettoyage du châssis de la table :

A l’aide de l’aspirateur nettoyer le châssis de la table et éliminer tous les déchets accumulés.

3/ Montage des martyrs neufs :

La table de découpe est composée de 5 pièces distinctes qui sont les suivantes :

Arrête  rayonnée

REF : P47048 2002A-2-M1

REF : P47048 2002A-M1

Arrête droite

Arrête droite

REF : P470407 000A-M1

Arrête rayonnée

REF : P470407 000A-2-M1

REF: P47048 000A-M1

Le montage des martyrs s’effectue de droite à gauche en commencant  avec les pièces rayonnées.

Utiliser en premier les pièces rayonnées  ( ref: P47048 2002A-2-M1)

P47048 000A-M1

P47048 2002A-2-M1

P470407 000A-2-M1

Pièce avec arrête droite

Ref : P470407 000A-M1

Les pièces rayonnées ne sont utilisées que pour les premières lignes à droite de la table, ensuite il faut utiliser les pièces avec les arrêtes droites jusqu’à l’autre extrémité de la table.

Sens de montage

Tendre les martyrs à l’aide des vis de tension situées sur la gauche de la table. Contrôler que toutes les traverses  sont bien en appui sur les cornières supports au bord de la table.